ДЕЙСТВИЕ  ПРИ ПОЖАРЕ

В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГБУЗ «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ЦРБ»

Первоочередной обязанностью каждого сотрудника медицинской организации является спасение жизни людей при пожаре, либо другом чрезвычайном происшествии.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА:

1.  Немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону 101, руководителю,

указав при этом точный адрес, количество этажей здания, в каком отделении и на каком

этаже произошёл пожар, что горит, наличие людей, фамилию сообщающего.

2.  Эвакуацию людей начинать из помещений, где возник пожар, а также помещений,

которым угрожает опасность распространения огня.

3.  Одновременно с эвакуацией больных, оборудования, ценных бумаг следует приступить

к тушению пожара силами, не задействованными в эвакуации  имеющимися средствами пожаротушения.

4.  Для встречи вызванной пожарной команды зав. отделением (дежурный врач, старшее должностное лицо) обязано выделить сотрудника, который должен чётко информировать начальника прибывшей пожарной команды обо всех известных обстоятельствах пожара, о количестве эвакуируемых людей из горящих или задымлённых помещений, о том, в каком помещении ещё находятся люди и сколько их, о наличии ценного оборудования и взрывоопасных веществ в зоне тушения, указать ближайшие пути подхода к месту пожара.

5.  Начальник структурного подразделения или в его отсутствие дежурный врач, старший по должности обязан организовать охрану материальных ценностей, которые были

эвакуированы из помещений, где возник пожар.

1. МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ:

·   организовать эвакуацию больных из зоны пожара с вышерасположенных этажей и

с этажа, на котором находится очаг пожара, согласно плана эвакуации;

·   организовать перекрытие дверных проёмов на лестничные клетки и коридоры для предотвращения проникновения в них дыма;

·   совместно с дежурным техническим персоналом обеспечить контроль за ходом

эвакуации, о чём систематически информировать представителя пожарной службы;

·   совместно с дежурным техническим персоналом обеспечить отключение медицинского оборудования, электропитания, подачи кислорода в зону работы пожарных подразделений;

·   при пожаре в подвальной части здания особое внимание уделить вопросу

предотвращения проникновения дыма и огня в выше расположенные этажи (закрыть

двери, проёмы, отключить вентиляцию и т.д.) и эвакуацию из подвала больных и

рабочего персонала.

2. ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ:

·  установить контроль за работой лифтов, обеспечивая бесперебойность их работы:

особое внимание уделить возможности застревания лифтов в зоне горения или

задымления. Обо всех случаях застревания немедленно сообщить руководителю

тушения пожара;

·   обеспечить отключение электроэнергии и подачи кислорода в зоне горения и работы пожарных подразделений;

·   обеспечить защиту медицинского и другого оборудования от воды, особое внимание обратить на защиту кабельных каналов и разъёмов;

·   отключить системы вентиляции и кондиционирования, по которым возможно распространение огня и дыма в другие помещения.

Утверждено приказом

Главного врача №186/01-04

от 12.02.2018г.